泰安市山虎仪表科技有限公司年产 12 万台（套）智能水表、热量表扩建项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2018年9月30日，泰安市山虎仪表科技有  限公司在泰安市组织召开了年产12万台（套）智能水表、热量表扩建项目竣工环境保护验收会议。验收工作组由建设单位-泰安市山虎仪表科技有限公司、验收监测及验收监测报告编制单位-泰安三英环境安全检测有限公司、环评单位-山东环泰环保科技有限公司、环保设施设计及施工单位-泰安市山虎仪表科技有限公司及3名技术专家（名单附后）组成，宁阳县环保局参加了会议。验收组听取了该项目环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，查看了 现场，核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设的基本情况

项目位于宁阳县环城科技产业园华阳大街 1069 号。占地面积3000 平方米，建筑面积 2742.2 平方米。总投资 60 万元，环保投资15 万元，年产 12 万台（套）智能水表、热量表。公司 2018 年委托山东环泰环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作，山东环泰环保科技有限公司并于 2018 年 3 月编制完成环境影响报告表，宁阳县环境保护局于 2018 年 4 月 3 日以宁环审报告表【2018】42 号文进行了批复。2018 年 5 月开工建设，2018 年 6 月调试生产，2018 年 8-9 月验收现场监测。验收监测期间，公司正常生产，环保设施运行正常。

二、工程变动情况

经验收监测单位调查核实，项目建设没有重动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水：

本项目无生产废水产生，所排废水为职工生活污水。生活污水经厂区化粪池预处理后，经华阳大街污水管网排入宁阳县污水处理 厂处理。

2、废气：

本项目产生的废气主要是烘干和热熔工序产生的有机废气，本项 目在注塑机上方设置集气罩，经集气罩收集后采用活性炭吸附处理后经1根15m高排气筒排放。

项目烘干、热熔工序产生的有机废气未收集的部分，车间设置通 风系统，在车间内无组织排放。

3、噪声

噪声主要为注塑机。该项目噪声源防治措施为通过选用低噪声设备，合理布置厂区和把设备设置在车间内等方式降噪。

4、固废

项目固废主要是生产过程中废包装物、不合格品和废气处理设施产生的废活性炭及职工生活垃圾。

生活垃圾委托环卫部门统一清运。废包装物和不合格产品由废品回收站回收。危废委托山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司 进行处理处置。

四、环保设施调试效果

1、废水

废水监测结果表明，项目污水总排口 pH 值两日范围值为6.84-7.37，COD 两日日均最大值为 89mg/L、BOD5 两日日均最大值为 17.4mg/L、氨氮两日日均最大值为 5.02mg/L、SS 两日日均最大值为 69mg/L，均能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 等级标准及宁阳县污水处理厂进水水质要求。

2、废气

监测结果表明，验收期间有组织排放废气烘干、热熔废气排气筒出口监测非甲烷总烃实测浓度最大值为3.04mg/m3，验收监测结果满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求； 有组织废气非甲烷总烃排放速率最大值分别为5.35×10-3kg/h，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2 二级标准要求。

监测结果表明，验收期间无组织废气非甲烷总烃监测结果最大值为1.24 mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表9标准非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值的要求。

3、噪声

经监测，厂界四周昼间噪声值为 51.3-56.7 dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

4、固体废物

项目固废主要是生产过程中废包装物、不合格品和废气处理设施产生的废活性炭及职工生活垃圾。

生活垃圾委托环卫部门统一清运。废包装物和不合格产品由废品回收站回收。危废委托山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司 进行处理处置。

5、防护距离

生产车间50米以内，没有敏感点，达到了卫生防护距离的要求。

五、验收结论

项目环境保护手续齐全，在实施过程中能够按照环评及批复文件要求配套建设环境保护设施并采取了相应的污染防治措施，污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，验收合格。

六、后续要求

1、根据验收组意见修改验收监测报告相关内容；

2、验收合格 5 日内，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，通过网站或其他便于公众知悉的方式依法向社会公开，向环保部门报送项目竣工验收材料；

3、加强危险废物管理，规范危废暂存间建设，建立管理制度、台账，委托有资质的单位运输、处置，运输过程要严格执行转移联单制度；

4、加强污染设施运行管理，确保污染物稳定达标排放。积极配合并接受环保部门日常监督管理。如遇环保设施检修、停运等情况，  要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。